МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

ПАСПОРТА ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1.Общие положения.

Предлагаемая редакция осуществляется в рамках реализации Постановления Правительства Республики Башкортостан от 30.09.2009г. №370 «О стратегии социально- экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года», в соответствии с федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в целях обеспечения равных возможностей беспрепятственного передвижения по городу инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения как пешком, в том числе с помощью трости, костылей, кресла-коляски, так и с помощью транспортных средств (личных, специализированных или городских общественных), обеспечение информацией: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой, а также комплексное решение системы обслуживания населения: обеспечение объектов как специализированных, т.е. предназначенных только для инвалидов либо престарелых, так и общего типа, предназначенных для совместного использования здоровыми людьми и инвалидами во всех сферах жизнедеятельности и состоит из 7 разделов.

| ЧАСТЬ 2 | ПАСПОРТА ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- |
| Раздел 1 | Методические указания по заполнению паспорта доступности для инвалидов территорий общего пользования городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Раздел 2 | Паспорт доступности для инвалидов парка / сада |
| Раздел 3 | Паспорт доступности для инвалидов бульвара / сквера |
| Раздел 4 | Паспорт доступности для инвалидов тротуара |
| Раздел 5 | Паспорт доступности для инвалидов наземного пешеходного перехода |
| Раздел 6 | Паспорт доступности для инвалидов надземного / подземного пешеходного перехода |
| Раздел 7 | Паспорт доступности для инвалидов остановки общественного транспорта |

2.Назначение и область применения.

В городском округе город Уфа Республики Башкортостан необходима паспортизация территорий общего пользования на предмет их приспособленности и доступности для людей с ограничениями возможностями.

Методические указания разработаны для представителей всех структур и уровней городской власти, участвующих в устойчивом развитии городской среды, приспособленной для жизни людей с ограниченными возможностями; для тех, кто будет проводить анкетирование и паспортизацию объектов; для строителей и архитекторов, участвующих в создании будущих объектов, а также для широких кругов общественности, кому небезразлична проблема формирования среды жизнедеятельности для инвалидов.

Градостроительный аспект проблемы инвалидов и других маломобильных групп населения - один из самых ответственных среди всех задач, решаемых средствами строительства, архитектуры и дизайна: если не будет обеспечена доступность всей городской инфраструктуры, то окажутся безрезультатными усилия по созданию инвалидам возможности пользоваться теми или иными отдельными зданиями и сооружениями.

В методических указаниях предложена инструкция по организации и проведению обследования территорий общего пользования: создание рабочей группы, подготовка необходимого инструментария, выполнение измерений при обследовании, заполнение анкет обследования и паспортов доступности для инвалидов парков, садов, бульваров, скверов, тротуаров, наземных, надземных и подземных пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, а также подготовка выводов на основании проведенных работ - по приспособленности или неприспособленности территорий общего пользования для нужд разных групп инвалидов. Представлен перечень ссылочных законодательных и нормативных документов, словарь применяемых терминов.

При проектировании и организации комплексного благоустройства территорий должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов по территории общего пользования, с учетом требований градостроительных норм.

Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

-визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

-телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

-санитарно-гигиеническими помещениями;

-пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

-пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок городского транспорта общего пользования;

-специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков и других рекреационных зон;

-пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;

-пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей.

3.Нормативные ссылки.

Федеральные законы Российской Федерации

1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г.;

2.Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ;

3.Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 2 августа 1995г. №122-ФЗ;

4.Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ;

Нормативные правовые акты Российской Федерации

5.Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры» от 7 декабря 1996г. №1449;

Законодательные акты Республики Башкортостан

6.Конституция Республики Башкортостан от 24.12.1993г. №ВС-22/15;

7.Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13.05.2008г. №153 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан».

Строительные нормы и правила (СНиП)

8.СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»;

9.СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

10.СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»;

11.СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

12.СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»;

13.СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

14.СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

15.СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

16.СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

17.СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

18.СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»;

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

19.ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения»;

Руководящие документы в строительстве (РДС)

20.РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Методические документы в строительстве (МДС)

21.МДС 35-1.2000 «Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения». Выпуск 1. «Общие положения»;

22.МДС 35-2.2000 «Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения». Выпуск 2. «Градостроительные требования».

4.Организация обследования.

Организация обследования объектов на территории городского округа и районов осуществляется городской и районными профильными группами, ответственными за проведение работ.

Городская профильная группа осуществляет координацию и контроль работ по обследованию, анкетированию и паспортизации объектов на территории городского округа; сбор и экспертизу полученных в районах результатов, подготовку сводной информационной ведомости о доступности для инвалидов объектов комплексного благоустройства на территории городского округа город Уфа РБ; оказание методической и консультативной помощи районным профильным группам.

В состав городской профильной группы рекомендуется включать руководителей районных профильных групп; специалистов (экспертов) структурных подразделений городской Администрации по направлениям деятельности (социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потребительский рынок и услуги, занятость населения, архитектура и градостроение); членов городских общественных организаций республиканских и всероссийских обществ инвалидов, слепых и глухих (ВОИ, ВОС и ВОГ).

Районная профильная группа осуществляет координацию деятельности рабочих групп, создаваемых для проведения обследования, анкетирования и паспортизации объектов, расположенных на территории района; оказание рабочим группам методической и практической помощи, проведение инструктажа (обучения); сбор и экспертизу результатов проведения анкетирования и паспортизации объектов комплексного благоустройства на территории района, намеченных к обследованию; подготовку и передачу в окружную профильную группу сводной информационной ведомости о доступности для инвалидов социально значимых объектов комплексного благоустройства; обеспечение сохранности информации с целью формирования районной базы данных об обследованных объектах.

В состав районной профильной группы рекомендуется включать представителей (экспертов) структурных подразделений Администрации района по направлениям деятельности (социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потребительский рынок и услуги и др.); членов районных общественных организаций всероссийских обществ инвалидов, глухих и слепых; специалистов в области градостроительной деятельности, в том числе из состава рабочих групп. Рабочая группа создается для непосредственного проведения натурного обследования объекта, намеченного к анкетированию и паспортизации, и заполнения паспорта его доступности для инвалидов. В рабочую группу рекомендуется включать сотрудников объекта.

Рабочая группа должна состоять минимум из трех человек: руководитель группы, прошедший специальный инструктаж, и два члена группы, производящие измерения с помощью инструментов и приспособлений и заносящие данные измерений в таблицу.

Рекомендуемая последовательность проведения анкетирования:

-инструктаж руководителей рабочих групп и передача им планов обследуемых объектов;

-согласование даты проведения обследования с балансодержателями объектов;

-размножение необходимого количества бланков анкет по числу объектов и отдельных таблиц анкеты в соответствии с количеством обследуемых элементов на каждом объекте;

-инструктаж членов группы о целях, порядке и последовательности проведения обследования, ознакомление со Словарем применяемых терминов и Перечнем нормативных требований;

-ознакомление членов группы с планами обследуемых объектов;

-непосредственное обследование объектов с фиксацией в анкете результатов обследования и рекомендуемых мероприятий для устранения выявленных отклонений от нормативных требований.

Рекомендуемый инструментарий для проведения обследования:

-рулетка 5-10 м;

-жесткий планшет/картон формата А×4 или А×З, желательно с прикрепляемыми страницами анкеты;

-шариковая, гелевая ручка или карандаш с мягким грифелем и небольшой мелок (или грифель) для разметки при измерениях;

-портативный фонарик (при недостаточной освещенности места измерения, например, в вестибюле здания, переходе).

Использование других приспособлений и приборов - на усмотрение руководителя группы.

Контрольные (нормативные) параметры, используемые в анкетах, установлены в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения», МДС 35-2.2000 «Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения». Выпуск 2. «Градостроительные требования». Руководителям групп рекомендуется иметь эти документы в качестве справочного материала.

5.Заполнение анкет обследования.

Районная профильная группа назначает руководителю обследуемого объекта дату проведения анкетирования и паспортизации.

Перед началом анкетирования объектов представители районной профильной группы проводят инструктаж рабочих групп о целях и задачах анкетирования и паспортизации; основных архитектурно-планировочных элементах объекта, подлежащих анкетированию; правилах заполнения анкеты; технических средствах для натурных замеров.

Формы Анкет обследования доступности для инвалидов состоят из нескольких разделов, включающих описание объекта комплексного благоустройства и его элементы.

Перед началом натурного обследования объекта рабочая группа проводит анализ планов (схем) объекта и определяет зоны, которые должны быть доступны для инвалидов, и их функциональное назначение в соответствии с разделами анкеты; получает в районной профильной группе бланки анкеты с необходимым количеством копий. Отсутствующие элементы объекта в анкетах отмечаются словом «нет».

В связи с ограниченным объемом анкеты в ней отражены только самые необходимые элементы для адаптации, обеспечивающие доступность обследуемого объекта комплексного благоустройства для инвалидов.

Все обмеры, произведенные при натурном обследовании объекта, записываются в графу «Фактическая величина, наличие» анкеты в единицах измерения, которые указанны в графе «Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения» анкеты (м, см, ед., %, показатель отношения высоты Н к длине L проекции H/L).

Для отдельных элементов (желтая контрастная окраска крайних ступеней, место для сидения, знак доступности и пр.) фиксируется только их наличие. В этом случае следует поставить знак слово «да», если этот элемент присутствует на обследуемом объекте, или «нет», если такового нет.

При обследовании элементов подъемник и таксофон необходимо выбрать один из предложенных в анкете вариантов ответов. Например, при наличии мобильного подъемника (ступенехода) ставится символ «М», при наличии вертикального или наклонного подъемников - соответственно «В» и «Н», а при отсутствии подъемно-транспортного средства – слово «нет».

В графе «Рекомендуемые мероприятия по адаптации» при отсутствии элемента, при несоответствии нормативу или необходимости его ремонта указываются: установка или создание отсутствующего элемента, ремонт или замена разрушенного элемента, реконструкция части объекта. Например, поручни есть, но они требуют замены. В этом случае для данного элемента в графе ставится слово «замена». При наличии элемента, удовлетворяющего нормативным требованиям и необходимого качества, в графе ставится прочерк. После завершения заполнения анкет проводится дополнительный анализ графы «Рекомендуемые мероприятия по адаптации»  с целью определения примерного перечня мероприятий по обеспечению доступности данного объекта комплексного благоустройства для инвалидов.

К числу обязательных общих мероприятий по адаптации относятся:

-обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов;

-беспрепятственный обустроенный проход,

-места для парковки индивидуального транспорта.

Обязательные элементы выделены полужирным шрифтом.

Перечень мероприятий, приведенных в анкете, в дальнейшем может являться основой составления Технического задания на выполнение работ по приспособлению для инвалидов социально значимого объекта комплексного благоустройства с определением финансовых затрат.

6. Заполнение паспорта доступности.

При заполнении титульного листа паспорта необходимо указать название, адрес объекта, район городского округа город Уфа РБ, ведомственную принадлежность и т.д.

Пункты паспорта, с 1 до пункта «Выводы по результатам натурного обследования» включительно, заполняются руководителем рабочей группы на основании анкет, последующие пункты заполняются руководителем районной профильной группы

В выводах по результатам натурного обследования паспорта районной профильной группы после анализа требований по обеспечению доступности для каждой из указанных категорий инвалидов должен отметить один из вариантов доступности объекта:

-вариант «А»: Объект доступен полностью для категорий инвалидов;

-вариант «Б»: Объект доступен частично для категорий инвалидов;

-вариант «В»: Объект не доступен для категорий инвалидов;

В таблице «Доступность элементов территории объекта для инвалидов различных категорий» делается заключение о фактической доступности отдельных  элементов объекта для каждой из указанных категорий инвалидов. Доступность элементов объекта определяется на основании анализа анкет. В каждой анкете рассматриваются элементы объекта, необходимые для данной категории инвалидов (например, колясочников (К). Для этих элементов сравниваются показатель фактической величины с показателем норматива. При соответствии в анализируемом разделе анкеты фактических показателей всех элементов, выделенных полужирным шрифтом показателю норматива и отсутствии рекомендаций в графе «Рекомендуемые мероприятия по адаптации»  (например, ремонт) для данной категории инвалидов в таблице ставится слово «да», т.е. функциональная зона объекта доступна для данной категории инвалидов. В противном случае используется слово «нет».

Аналогичный анализ проводится отдельно для каждой категории инвалидов по всем разделам анкеты, который также отражается в таблице.

При отсутствии на объекте указанных в таблице элементов, ставится слово «нет».

В таблице «Степень доступности территории объекта для инвалидов различных категорий» делается заключение о доступности объекта для каждой из указанных категории инвалидов. Доступность объекта определяется по результатам анализа таблицы «Доступность элементов территории объекта для инвалидов различных категорий».

Объект считается полностью доступным для данной категории инвалидов, если доступны все его функциональные зоны и имеются специальные средства информации и телекоммуникации, то есть во всех заполненных строчках таблицы «Доступность элементов территории объекта для инвалидов различных категорий» стоит слово «да» для данной категории инвалидов. В этом случае в первой строке таблицы пункта 10 «Степень доступности территории объекта для инвалидов различных категорий паспорта для данной категории инвалидов» ставится слово «да».

Объект считается ограниченно доступным, если он доступен или частично доступен для каждой из категорий инвалидов.

Объект считается недоступным для данной категории инвалидов при недоступности элементов комплексного благоустройства для данной категории инвалидов, при этом ставится слово «да» в третьей строке таблицы «Степень доступности территории объекта для инвалидов различных категорий».

Паспорт доступности объекта подписывается руководителем рабочей группы, балансодержателем территории объекта, согласуется руководителем районной профильной группы и утверждается главой Администрации соответствующего района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Один экземпляр паспорта доступности объекта передаётся в районную профильную группу, второй экземпляр паспорта хранятся на объекте.

При проведении адаптационных мероприятий на объекте их результаты вносятся в анкету обследования и паспорт доступности объекта. В случае изменения степени доступности объекта, меняются выводы и заключение о доступности объекта в паспорте.

7. Словарь применяемых терминов.

Адаптация - приспособление к новым условиям. Здесь: изменения архитектурной среды объектов и их территорий, учитывающие потребности лиц с ограничениями в передвижении, общении и ориентации.

Анкетант - член группы, проводящей обследование.

Анкетирование - здесь: натурное обследование объекта с целью сбора первичных сведений о нем и их регистрация в специальной форме - анкете.

Аппарель (колейная аппарель) - металлические направляющие в виде швеллеров или уголков, положенные на ступени лестницы или другие неровности для их преодоления колесными устройствами.

Бульвар - озелененная территория общего пользования вдоль магистралей, набережных в виде полосы различной ширины, предназначенная для пешеходного транзитного движения и кратковременного отдыха.

Бордюр - ограждение путей движения и пространств однородными элементами малой высоты, совмещающее функции по критериям безопасности и информативности.

Входная группа - конструктивные элементы, предназначенные для организации доступа в зону оказания услуги.

Выделенное место для инвалида-колясочника - часть территории или помещения, предназначенная для участия инвалида - колясочника в общем функциональном процессе, проходящем в данном месте, и обеспечивающая возможность его разворота на 180°.

Горизонтальные завершения поручней - завершающие части поручня должны быть параллельны площадке перед лестницей (горизонтальными) и длиннее марша на 30 см. Для инвалида по зрению изменение угла наклона поручня предупреждает об окончании марша.

Доступность - здесь: качество среды, позволяющее инвалидам и маломобильным категориям граждан беспрепятственно передвигаться по территории и достигать цели передвижения:

Доступность физическая - возможность маломобильного гражданина самостоятельно или при вспоможении (сопровождении другим лицом) достичь требуемого места;

Доступность психологическая и информационная - ситуация, при которой с помощью совокупности систем вспоможения у маломобильного гражданина создается ощущение уверенности в доступности пути и безопасности его пребывания на объекте.

Инвалид - человек, имеющий нарушения здоровья со стойким расстройством функции организма, приводящие к ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость его социальной защиты.

Инвалид по зрению - человек, у которого полностью отсутствует зрение, или острота остаточного зрения не превышает 10%, или поле зрения составляет не более 20%.

Крыльцо - входная площадка с лестницей и пандусом перед тамбуром подъезда.

Марш пандуса - сплошная наклонная плоскость между двумя горизонтальными поверхностями.

Маршрут доступный - непрерывный маршрут, связывающий все элементы и пространства территории для беспрепятственного передвижения инвалида.

Нетравмирующие окончания поручней - закругление поручня вниз или с поворотом к стене, а парных - соединение между собой.

Объект доступности - здесь: объемно-планировочная часть здания или территории, а также элементы его технического оснащения, подлежащие необходимой адаптации с учетом требований для их доступности для инвалидов.

Обследование натурное - здесь: проведение осмотра архитектурно-планировочных, конструктивных, функциональных и технологических элементов объекта с целью фиксации результатов обследования. Подразделяются на:

Обследование визуальное - определяющие внешние параметры объекта - наличие или отсутствие конкретных элементов (навес, наличие двух перил, не менее трех ступеней и т.п.);

Обследование инструментальное - фиксирующие цифровые параметры обследуемых элементов, (уклон пандуса, ширина проема двери, высота крыльца и т.п.).

Ограждение - конструкция, предназначенная для защиты (предупреждения) людей от не вынужденных травм или от опасных зон. Ограждения бывают сплошные (в том числе каменные), сетчатые, с вертикальными стойками с перилами и т.д.

Парк - озелененная территория общего пользования площадью от 10 га, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект. В зависимости от преобладающих элементов ландшафтной композиции и функций выделяют луговой, нагорный, водный, детский, спортивный, этнографический парки и др.

Пандус - сооружение, имеющее сплошную наклонную поверхность по направлению движения, предназначенное для перемещения инвалидов на кресле-коляске и людей с колясками (детскими, вещевыми) с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой.

Паспортизация -здесь: регистрация в паспорте доступности полученных на основании анкеты сведений об объекте с установлением степени его доступности для инвалидов.

Перила - не сплошная ограда балкона, лоджии, лестницы, беседки, открытой террасы и т.д.

Площадка пандуса - горизонтальная промежуточная площадка, необходимая инвалиду на кресле-коляске для отдыха на подъеме, а при спуске позволяющая погасить скорость:

Площадка прямая - без изменения направления движения - ширина равна ширине пандуса, длина по направлению движения не менее 1,5 м;

Площадка поворотная - для продолжения движения с поворотом на 90°- габариты не менее 1,2x1,2 м;

Площадка разворотная - для продолжения движения с разворотом на 180°- габариты не менее 1,5x1,5 м.

Подъемник для инвалидов (платформа подъемная) - стационарная грузоподъемная машина периодического действия для подъема и спуска пользователей, размещающихся на платформе:

Платформа подъемная с вертикальным перемещением - перемещается под углом не более 15° от вертикали;

Платформа подъемная с наклонным перемещением - перемещается по жестким направляющим под углом наклона не более 75°.

Покрытие мягкое (площадок, дорог) - поверхность территории из отсева, резиновой крошки, уплотненного мелкого гравия и подобных материалов.

Покрытие нескользкое - здесь: покрытие площадок, ступеней или дорожек, создающее оптимальное сцепления подошвы обуви или колеса кресла-коляски с покрытием. Основной материал - асфальт, бетон, мелкая керамическая плитка (не полированная), грубо обработанный натуральный камень, дерево.

Покрытие скользкое - здесь: покрытие площадок, ступеней или пола гладкой плиткой типа керамогранита или полированным натуральным камнем, создающими опасность при передвижении после внешних осадков.

Покрытие тактильное (наземные, дорожные, напольные) - покрытия с ощутимым изменением фактуры поверхностного слоя, ощущаемые ногой или тростью. Средство отображения информации, представляющее собой полосу из различных материалов определенного цвета и рисунка рифления, позволяющих инвалидам по зрению распознавать типы дорожного или напольного покрытия стопами ног, тростью или, используя остаточное зрение. Различают следующие виды покрытий: предупреждающие с конусовидными рифами и направляющие с продольными или диагональными рифами.

Покрытие твердое (капитальное) - монолитная или сборная поверхность площадок, путей движения, территории, выполненное из природного камня, асфальтобетона, бетона, плиточного материала, уплотненного гранитного отсева и т. п.

Поручень - конструктивный элемент (как правило, завершающей части ограждения) для помощи при подъеме или спуске на наклонных путях передвижения (лестница, пандус). По профилю (в разрезе) и размерам поручень должен быть удобным для обхвата рукой (диаметр 4-5 см) и непрерывным.

Проступь - верхняя поверхность ступени, имеющая горизонтальную плоскость по всей поверхности.

Сад - озелененная территория общего пользования площадью от 3 га в селитебной зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями.

Сквер - озелененная территория общего пользования небольшого размера, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения.

Системы вспоможения движению - комплекс адаптированных приспособлений и устройств, облегчающих доступность и перемещение маломобильных групп населения по территории.

Системы ориентации - включают адаптированные элементы, направляющие движение инвалида к выбранному месту/объекту вне потенциально опасных зон (направления безопасного движения).

Системы оповещения, предупреждения и информирования - комплекс адаптированных элементов, способствующих повышению доступности и безопасности движения, информирующих о наличии травмоопасных зон и участков, размещении объектов тяготения, об опасности пожара и задымления, о необходимой эвакуации, об адаптированности того или иного элемента здания и т.п.

Спецзнак «инвалид на кресле-коляске» - общепринятый международный символ инвалида на кресле-коляске, указывающий на доступность данного объекта для инвалида на кресле-коляске. Спецзнак (спецразметка) на площадке указывает на использование данной территории исключительно для данной категории инвалидов.

Спецзнак «слепой инвалид» - международный символ инвалида с нарушением зрения.

Ступень - повторяющийся элемент марша лестницы. Ступень имеет следующие параметры: высота - называется подступенок, глубина (размер походу движения) - проступь, ширина - размер поперек движения (равнозначна ширине марша).

Съезд - сооружение, обеспечивающее съезд с пешеходного пути на проезжую часть через сниженный или утопленный в покрытие бордюрный камень, высота сниженного бордюрного камня не должна превышать 4 см.

Тактильность - свойство объекта, воспринимаемое путем осязания, т.е. прикосновения к нему.

Территория общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары и т.д.).

Шрифт Брайля - рельефно-точечный шрифт для письма и чтения слепых.