|  |  | УТВЕРЖДЕНО МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ по решению проблем инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе город Уфа Республики Башкортостан № 2 от « 26 » мая 2011г. |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

НАЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА

№ _____________ от « ____»______________20____г.

1.Адрес объекта: улица ________________________________________________________________

дом №_______________________________________________________________________________

2.Район городского округа город Уфа:__________________________________________________

3.Балансодержатель:_________________________________________________________________

наименование организации, ____________________________________________________________________________________

юридический и почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 4.Категория улицы:__________________________________________________________________

магистральные улицы, улицы местного значения, проезды, пешеходные улицы

5.Общая длина обследуемого участка, м: _______________________________________________

6.Анкета доступности участков объекта: Заполняется на основании натурного обследования для различных категорий инвалидов: Анкет заполнять на каждый элемент объекта. В случае отсутствия элемента, в таблице ставится слово «нет». Величину уклона в процентах определяют по формуле: i = (H / L)*100. Примечания: 1.Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха 2.Нормативы обязательные для обеспечения доступности выделены полужирным шрифтом, остальные нормативы являются рекомендательными 3.К паспорту прикладывается план (схема) обследуемого части улицы (наземного перехода) с нумерацией выходов на проезжую часть.

| Анкета №1. Наземный пешеходный переход |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ по плану | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. Путь движения |  |  |  |  |  |
|  | Пешеходный путь |  |  |  |  |
|  | ширина пути при двухстороннем движении | К | не менее 180 см |  |  |
|  | ровная поверхность | К, О | наличие |  |  |
|  | толщина шва при покрытии из плит | К, О | не более 1,5 см |  |  |
|  | Освещение | К, О, С, Г | наличие |  |  |
| 1.2. Элементы сопряжения поверхностей |  |  |  |  |  |
|  | Съезд к наземному переходу |  |  |  |  |
|  | ширина | К | не менее 120 см |  |  |
|  | высота бордюрного камня | К | не менее 2,5 см не более 4 см |  |  |
|  | уклон | К | не более 1/10 (10%) |  |  |
|  | рельефная (тактильная) полоса, ширина | С | 50 см |  |  |
|  | Освещение | К, О | наличие |  |  |
| 1.3. Безопасность препятствий |  |  |  |  |  |
|  | Островки безопасности в местах перехода через проезжую часть улиц: | К, О, С, Г | наличие |  |  |
|  | -ширина | К, О, С, Г | не менее 2,0 м |  |  |
|  | -глубина | К, О, С, Г | не менее 1,8 м |  |  |
|  | искусственный подъем проезжей части местных проездах "бугор" на нерегулируемых пешеходных переходах | К, О, С, Г | наличие |  |  |
|  | Тактильная полоса вокруг препятствия на тротуаре (столб, опора, уступы, ступени и др.), ширина | С | не менее 50 см |  |  |
|  | Тактильная полоса по периметру проекции навесного оборудования (при выступе более 30 см на высоте менее 210 см), ширина | С | не менее 50 см |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Приствольное ограждение деревьев, высота | С | не менее 5 см |  |  |
|  | Высота веток деревьев, подвесные конструкции (знаки, информация), высота нижнего края | С | не менее 210 см |  |  |
| 1.3. Информативность |  |  |  |  |  |
|  | Тактильные указатели: | С | наличие |  |  |
|  | на стенах, опорах, высота расположения | С | 150 см |  |  |
|  | наземные указатели перед препятствием, на расстоянии | С | 80 см |  |  |
|  | Визуальные указатели: |  |  |  |  |
|  | информирующие указатели | Г | наличие |  |  |
|  | высота расположения информирующих указателей | К | 210–250 см |  |  |
|  | дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов | К, С | наличие |  |  |
|  | Звуковые указатели: |  |  |  |  |
|  | светофор со звуковым сопровождением | С | наличие |  |  |

7.Выводы по результатам натурного обследования:

Путь движения приспособлен полностью для категорий инвалидов____________________________

Путь движения приспособлен частично для категорий инвалидов_____________________________

Путь движения не приспособлен для категорий инвалидов___________________________________

Безопасность препятствий обеспечена полностью для категорий инвалидов____________________

Безопасность препятствий обеспечена частично для категорий инвалидов______________________

Безопасность препятствий не обеспечена для категорий инвалидов____________________________

Информативность обеспечена полностью для категорий инвалидов___________________________

Информативность обеспечена частично для категорий инвалидов_____________________________

Информативность не обеспечена для категорий инвалидов___________________________________

Переход доступен полностью для категорий инвалидов____________________________________

Переход доступен частично для категорий инвалидов______________________________________

Переход не доступен для категорий инвалидов____________________________________________

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия по элементам перехода:

8.Доступность элементов перехода для инвалидов различных категорий:

Таблицу заполнять на каждый элемент перехода. Доступные элементы перехода отметить словом «да», недоступные элементы - словом «нет»

| Наименование элементов перехода | Фактическая доступность для инвалидов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвалиды-колясочники (К) | Инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата (О) | Инвалиды с поражениями зрения (С) | Инвалиды с поражениями слуха (Г) |
| Путь движения |  |  |  |  |
| Безопасность препятствий |  |  |  |  |
| Информативность |  |  |  |  |

| 9.Степень доступности перехода для инвалидов различных категорий: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступность перехода отметить словами «да» или «нет» |  |  |  |  |
| Степень доступности перехода | Фактическая доступность для инвалидов |  |  |  |
|  | К | О | С | Г |
| Переход полностью доступен |  |  |  |  |
| Переход ограниченно доступен, требуется частичная адаптация |  |  |  |  |
| Переход недоступен, требуется адаптация |  |  |  |  |

10.Заключение о доступности перехода для инвалидов:

Переход полностью доступен для инвалидов_______________________________________________

да (нет)

Переход недоступен для инвалидов следующих категорий___________________________________

К, О, С, Г

| Руководитель рабочей группы по обследованию объекта ____________________________________ должность ____________________________________ подпись расшифровка подписи «____» ______________________ 20___ г. |  | Балансодержатель территории объекта ____________________________________ должность ____________________________________ подпись расшифровка подписи «____» ______________________ 20___ г. |
| --- | --- | --- |